附件1：

2018 年三季度建设工程施工安全重点整治执法检查表

项目名称：                                                  ，建设单位：                                                 ，

施工单位：                                                  ，监理单位：                                                 ，

检查日期：                    ，目前进度：                                                                               。

| 序号 | 重点整治 | 整治要求 | 检查实体部位/检查资料名称 | 完成情况/ 存在的问题 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防高坠专项整治 | - 临边、洞口防护完整，高处作业人员按要求配备装戴安全带、安全帽； - 超过3.6米的支模架必须设置水平兜网； - 高处作业吊篮必须经检测和验收合格方可投入使用；防坠安全锁不得超过标定期限；高处作业吊篮内同时作业的人员不得超过2人； - 移动操作平台、悬挑式物料平台等必须按方案制作、安装（搭设）、验收； - 原有防护设施拆除后必须设置代替防护方式，避免存在体系性安全隐患。 |  |  |  |
| 2 | 建筑起重机械专项整治 | （1）各区（新区）住房建设主管部门，市质监站、市政站要督促塔吊、门式起重机、施工升降机使用单位进行全面检测评估和隐患整改工作。有条件的单位可全面委托第三方检测，对抽查发现存在严重安全隐患的起重机械，要责令拆除，并依法依规从严从重进行处罚。 （2）安拆、顶升或附墙安装过程中，必须落实拆装令制度； （3）施工电梯的防坠器不得超过标定期限并应定期进行防坠落试验; （4）吊装区必须设立警戒区，安排专人值守；在吊物下方或起吊位置附近不得有作业人员；不同种类（长度）物料不得混合捆扎吊装；散料吊装必须采用专用容器且容器内装的物品不得满装； （5）必须按规定办理安装告知、使用登记(含续期)手续，经检测和验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 3 | 模板支架及脚手架专项整治 | （1）模板支架体系（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度等）必须与经审批合格的专项方案一致； （2）脚手架搭设（脚手架基础形式、杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等）必须与经审批合格的专项方案一致； （3）脚手架扣件、钢管等材料质量符合要求。 |  |  |  |
| 4 | 扬尘噪声专项整治 | - 按照《建设工程扬尘污染防治技术规范》（SZDB/Z 247-2017）、《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案>的通知》（深建质安〔2018〕70号）、《深圳市工地扬尘在线监测信息系统建设实施方案》（深建字〔2018〕48号）和《深圳市住房和建设局关于进一步加强建筑工地扬尘噪声污染防治工作的通知》（深建质安〔2018〕170号）要求持续抓好扬尘污染防治工作；落实施工围挡及外架100%全封闭，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口100%安装TSP在线监测设备等技术措施要求； - 施工现场严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）和《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）等关于噪声控制的要求； - 严格实行噪声许可制度。严格执行中午或夜间施工噪声许可和信息公开制度。居民区、学校、写字楼等噪声敏感建筑集中区域内严禁高噪声机械在中午12：00-14：00、晚上23:00—7:00作业，确需连续施工作业的，经批准取得《施工噪声许可证》后方可施工；施工期间，项目工地应做好对周边居民的告知工作和沟通工作； - 混凝土浇注振捣夜间施工时应使用低噪声环保振捣棒；噪音敏感区附近混凝土输送泵应设置隔声罩，加工棚应搭设在噪音敏感区远端；爆破作业须在规定时间范围内进行，加强堵塞，采用水包+药包装药结构以及炮孔上方压水袋等措施，有效降低爆破噪音。 |  |  |  |
| 5 | 防御台风、暴雨专项整治 | - 按照《深圳市防台风预案》《深圳市防汛预案》《深圳市建设工程安全文明施工标准》《深圳市建筑起重机械防台风安全技术规程》《深圳市深基坑管理规定》等要求认真做好台风、暴雨等恶劣天气防御工作。 - 应急预案、应急队伍、应急物资完备，加强应急演练、应急教育培训； - 畅通气象预警信息接收渠道，专人接收、处置气象预警信息。根据气象预警信息及政府通告，按照《深圳市防台风预案》《深圳市防汛预案》及有关文件的要求，及时启动分级响应；根据响应级别，组织现场隐患排查、设施加固、局部停工、全面停工、避险撤离、污染防治等应急工作； - 落实灾害天气条件下的值班值守，企业主要负责人在特殊气候条件下，带班值守和带队检查;台风白色及以上预警或暴雨黄色及以上预警期间，施工单位项目经理、监理单位项目总监在岗值守。 |  |  |  |

检查人员签名：